Załącznik nr 1 b do SWZ

Informacja określająca parametry techniczne
 i wyposażenie oferowanych autobusów typu MIDI

Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL  spełniających normę EURO VI w ramach zadania pn. „ Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych.

Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę 1

| Cecha, parametr | 5 sztuk autobusów klasy MIDI | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Autobus | Podmiejski niskoemisyjny: klasa II- międzymiastowy dwuosiowy Autobus homologowany, fabrycznie nowy, nigdy niezarejestrowany i nie używany wcześniej, służący do dowozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych oraz na potrzebny rozwoju rekreacji i turystyki szkolnej, spełniający normę minimum EURO 6 E Autobus z rocznika min. 2022 r., wszystkie 5 szt. pochodzące z tego samego roku produkcji i jednakowe |  |
| Marka Typ Silnik | Silnik wysokoprężny, o poj. mim. 4 500 cm3 o mocy min. 125 KW |  |
| Długość | od 7,5 do 11 m |  |
| Szerokość | od 2250 mm do 2550 mm |  |
| Wysokość | Od 3000 mm do 3500 mm (z urządzeniem klimatyzacyjnym) |  |
| Bagażnik podpodłogowy | Poj. min. 2 m3 |  |
| Liczba miejsc do przewozu pasażerów | Ogółem: Liczba miejsc siedzących: min 31 (+ kierowca i pilot) z zachowaniem miejsca dla pasażera niepełnosprawnego (wózek inwalidzki) |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | Min 12 ton |  |

| Lp. | Zespół, instalacja | Wymagania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik | - o zapłonie samoczynnym spełniający minimum normę EURO-6 E, - moc silnika min.125 kW, - pojemność skokowa silnika: min. od 4,5 cm3, - maksymalne zużycia ON nie większe jak 23,5 litrów/100km na podstawie wyniku Testu Producenta - spełniający co najmniej wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin Euro VI (Steep E) - silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego - silnik chłodzony cieczą - system wykrywania pożaru w komorze silnika - system automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika |  |
| 1.1 | Układ zasilania silnika | - dostosowany technicznie do zasilania paliwem ciekłym - olejem napędowym, spełniającym wymagania normy PN-EN 590:A1:2013 z ewentualnymi uzupełnieniami, a także warunki opisane w § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późn. zm.), - wyposażony w podgrzewany elektrycznie wstępny filtr odwadniający, - wskaźnik zużycia paliwa na desce rozdzielczej, - komputer pokładowy ze wskazaniem średniego zużycia, chwilowego zużycia oraz dystansu do przejechania na pozostałym paliwie - układ diagnostyki pokładowej OBD |  |
| 1.2. | Zbiornik paliwa i zbiornik Ad Blue | - zbiorniki paliwa wykonany z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna i/lub zbiorniki paliwa wykonane z tworzywa sztucznego ) - pojemność min. 190 dm3, - zamykany na klucz wlew paliwa , - zbiornik Ad Blue o pojemności minimum 20 dm3, klapka wlewu z możliwością zamykania na klucz |  |
| 1.3. | Układ chłodzenia silnika i ogrzewanie wnętrza autobusu | - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję, (metale kolorowe, tworzywa sztuczne) izolowane w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimy, połączone łącznikami silikonowymi, - zbiornik wykonany z materiału odpornego na korozję, umożliwiający kontrolę poziomu płynu - Ogrzewanie: wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, nagrzewnice, konwektory lub tunele grzewcze/ kanałowe rozprowadzenie powietrza, wspomaganie niezależnym od pracy silnika agregatem grzewczym (WEBASTO). Niezależny agregat grzewczy podłączony do układu chłodzenia silnika zasilany ON umożliwiający pracę CO niezależnie od pracy silnika sterowany programatorem o mocy min.12 kW Dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy, sterowana niezależnie oraz nagrzewnica przedniej szyby (potocznie frontbox). Przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję |  |
| 2. | Skrzynia biegów | - automatyczna hydrauliczna, sześciobiegowa + bieg wsteczny, + intarder/ retarder ELEKTOMAGNETYCZNY, |  |
| 3. | Zawieszenie Oś przednia/tylna | - Zawieszenie niezależne lub belka sztywna, mechaniczne stabilizatory obu osi, amortyzatory resory paraboliczne - most tylny jednostopniowy (nie dopuszcza się mostu portalowego) - zawieszenie tylne pneumatyczne |  |
| 4. | Most napędowy | - o przełożeniu minimalizującym zużycie paliwa i hałasu. |  |
| 5. | Układ kierowniczy | - przekładnia mechaniczna z integralnym wspomaganiem hydraulicznym, - pełna regulacja położenia koła kierowcy (regulacja wysokości i pochylenia, z możliwością zablokowania w wybranym położeniu), |  |
| 6. | Instalacja pneumatyczna | - sprężarka o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu międzymiastowym, wyposażona w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia podgrzewany osuszacz powietrza, - przewody oraz zbiorniki powietrza wykonane z materiałów odpornych na korozję: stopy aluminium, stal nierdzewna, stal zabezpieczona w procesie kataforezy malowana dodatkowo farbą antykorozyjną lub lakierowana epoksydowo. |  |
| 7. | Układ hamulcowy | - roboczy: dwuobwodowy, pneumatyczny, tarczowy (tarcze wentylowane) z automatyczną regulacją luzu klocków, wyposażony w układy ABS, ESP, ASR, EBS - postojowy: mechaniczny uruchamiany pneumatycznie z siłownikiem sprężynowym, działający na oś napędową , sterowany ręcznie ze stanowiska kierowcy, - przystankowy, uruchamiany przyciskiem lub automatycznie po otwarciu drzwi. - retarder elektromagnetyczny sterowany dodatkowo pedałem hamulca z możliwością odłączenia |  |
| 8. | Układ elektryczny | - Układ elektryczny o napięciu 24V - oświetlenie zewnętrzne LED, dopuszcza się reflektory przednie halogenowe oraz przednie i tylne lampy przeciwmgłowe w technologii tradycyjnej, - dodatkowe światła do jazdy dziennej LED, - preferowane oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED (w szczególności oświetlenie przestrzeni pasażerskiej), co najmniej 2 tryby świecenia w tym tryb nocny, oświetlenie podłogowe LED - wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy, - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, - alternator o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania na energię elektryczną z uwzględnieniem pracy układu klimatyzacji, a także pobór prądu przez urządzenia pomocnicze: tablice elektroniczne, sterowniki, bileterkę, radio itp. - akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 2 x 100Ah z głównym wyłącznikiem prądu - wiązki przewodów ułożone w taki sposób, aby nie były narażone na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne, - bezpieczniki automatyczne, przekaźniki, sterowniki i wyłączniki powinny być umieszczone w szczelnych schowkach zabezpieczających przed działaniem wilgoci, - wyposażony w gniazdo do diagnostyki poszczególnych układów autobusu w tym silnika, |  |
| 9. | Wentylacja klimatyzacja | - Wentylacja przestrzeni pasażerskiej: - naturalna przez wywietrzniki dachowe (min. 2 szt.), wentylatory nawiewowe (min. 2 szt.) zamontowane w dachu pojazdu - okna boczne otwierane (uchylne lub przesuwne – min. 4 szt.). - wentylacja kabiny kierowcy przez odsuwaną boczną szybę i zespół wentylacyjny w ścianie przedniej. Okno boczne kierowcy z szyby podwójnej. 2. Klimatyzacja cało pojazdowa, - ogrzewanie i wentylacja dwustrefowe przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy, klimatyzacja zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej obudowie - systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu, - ogrzewanie realizowane przez grzejniki konwektorowe i lub nagrzewnice wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika lub z niezależnego ogrzewania: - moc nagrzewnic pozwalająca na utrzymanie temperatury (+)10°C do (+)15°C przy temperaturze zewnętrznej (-)15°C, - regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów w sposób płynny lub stopniowy (minimum dwa zakresy), |  |
| 10. | Podwozie/ Nadwozie | - Szkielet nadwozia wykonany z aluminium lub ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i zabezpieczonej dodatkowo przed korozją poprzez zanurzenie w kąpieli katoferycznej oraz wykonanie antykorozyjnej warstwy nawierzchniowej. Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję, np. blachy stalowe nierdzewne, galwanizowane, tworzywa sztuczne, blachy aluminiowe. Klapy serwisowe łatwe do demontażu i otwarcia. Malowanie zewnętrzne lub oklejenie wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. - Nadwozie lakierowane przy użyciu lakierów o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu. Lakier powinien charakteryzować się duża odpornością na: działanie światła, oleju, czynników chemicznych, podwyższonej temperatury, działanie udarowe oraz kleje folii reklamowych |  |
| 11. | Drzwi pasażerskie | - w układzie 1-0-1 - sterowane elektropneumatyczne ze stanowiska kierowcy, - szyba drzwi przednich podgrzewana lub podwójna, - wysokość wejścia w drzwiach przednich max. 290 mm (dopuszcza się automatycznie wysuwany schodek). Przednie drzwi jednoskrzydłowe, (drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy zamykany i otwierany z zewnątrz autobusu, pozostałe drzwi ryglowane od wewnątrz, drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, o szerokości zgodnej z regulaminem nr 107 EKG ONZ), Drzwi wyposażone w system rewersowania – automatyczne zabezpieczenie przed zamknięciem drzwi po napotkaniu na przeszkodę. Fabrycznie zamontowana winda ułatwiająca wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym. - Wyjścia awaryjne zgodne z regulaminem nr 107 EKG ONZ |  |
| 1112. | Sterowanie drzwi | - sterowanie elektro-pneumatyczne przyciskami na desce rozdzielczej, - niezależny system awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z wewnątrz i zewnątrz pojazdu, |  |
| 13. | Kabina kierowcy | - ścianka działowa za kierowcą pełnej wysokości górnej części przeszklona, - fotel kierowcy podgrzewany z zawieszeniem pneumatycznym (z pełną regulacją położenia, zagłówkiem , i trzy punktowym pasem bezpieczeństwa, podłokietnikiem. ) - lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowanie ze stanowiska kierowcy, preferowane lusterka zewnętrzne boczne widziane przez przednią szybę - lusterko wewnętrzne wsteczne, - osłona przeciwsłoneczna okna bocznego dla kierowcy oraz rolety przeciwsłoneczne szyby czołowej, - czytelna i ergonomiczna tablica rozdzielcza. Pulpit kierowcy wyposażony w wyświetlacz przekazujący kierowcy pełną informację o stanie pojazdu, usterkach itp. prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, wskaźnik pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego, - komputer pokładowy - tachograf cyfrowy - nawiewy ciepłego powietrza na szybę przednią i boczną lewą, - wyposażenie w schowek zamykany na zamek, (co najmniej dwa schowki (w tym przynajmniej jeden zamykany na klucz), umożliwiający m.in. umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy), - dwa gniazda do ładowania urządzeń mobilnych (moc: min. 2,4 A, USB typu A), gniazdo zapalniczki . i 24 V, gniazdo USB- ładowanie - radioodtwarzacz z wejściem USB oraz instalacją antenową, - haczyk na ubranie zamontowany w okolicy siedzenia kierowcy umożliwiający bezpieczne przewożenie (bezpośrednio lub np. na typowym wieszaku ubraniowym) kurtki, marynarki itp., - miejsce np. półka lub schowek do przewożenia co najmniej 1 sztuki typowej butelki ok 0,5l - apteczka, - kamizelka odblaskowa, - przycisk bezpieczeństwa (alarmowy), |  |
| 14. | Ogumienie | - ogumienie całoroczne - ogumienie bezdętkowe o rozmiarze min. 245/70 R17,5 - wyposażony w koło zapasowe, - Obręcze stalowe lub aluminiowe, opony, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji podmiejskiej/międzymiastowej, wszystkie koła wyważone ( + koło zapasowe). - chlapacze kół osi przedniej i tylnej, - koła na tylnej osi bliźniacze, - kołpaki na kołach. |  |
| 15. | Kolorystyka zewnętrzna | - poszycie zewnętrzne pomalowane na kolor RAL. ( kolor zostanie podany Wykonawcy po wybraniu oferty który będzie zawierał się w podstawowej palecie kolorów ) - Logotypem Zamawiającego, Użytkownika Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Program Inwestycji Strategicznych. |  |
| 16. | Dodatkowe wyposażenie | - Kamera cofania i sygnał akustyczny włączenia biegu wstecznego |  |
| 17. | Pozostałe urządzenia, systemy i wyposażenie | - Monitoring – minimum 4 kamery oraz rejestrator i pamięcią min 500 Gb (rozmieszczenie kamer do uzgodnienia z Zamawiającym) - Tablica kierunkowa przednia z możliwością zaprogramowania tras i wyboru przez kierowcę |  |
| 18. | Szkolenia | - szkolenie dla 10 kierowców oraz obsługi technicznej w zakresie budowy, wyposażenia, eksploatacji autobusów min. 3 godziny |  |
| 19. | Warunki gwarancji | Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia (każdy pojazd) gwarancji jakości na następujących warunkach (przy założeniu rocznego przebiegu na poziomie 70 tys km): - na całość autobusu – co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów (z zastrzeżeniem warunków, wskazanych w punktach poniżej), - na perforację szkieletu nadwozia i podwozia, oraz na trwałość konstrukcji i poszycia, tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – co najmniej 60 miesięcy, - na zewnętrzne powłoki lakiernicze – co najmniej 60 miesięcy, - Dostawa eksploatacyjnych części zamiennych do autobusów: - w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od otrzymania zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin dostawy części zostanie uzgodniony z zamawiającym. |  |
| 20. | Wnętrze | - półki pasażerskie - indywidualne nawiewy dla pasażerów - nagłośnienie wnętrza w przestrzeni pasażerskiej - gniazda USB w fotelach pasażerskich - fotele – wysokie siedzenia pasażerskie z regulowanymi oparciami, składanymi podłokietnikami i pasami bezpieczeństwa , - zasłonki w oknach bocznych i tylnym - kolorystyka wnętrza do uzgodnienia po podpisania umowy z Zamawiającym - miejsca dla pasażerów stojących. |  |

Dokument należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

Należy wskazać wartości, parametry oraz typy zespołów podzespołów lub wpisać „TAK” odpowiednio dla każdej pozycji z kolumny „Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawców”