Załącznik nr 1 c do SWZ

Informacja określająca parametry techniczne
 i wyposażenie oferowanych autobusów typu MINI

Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL  spełniających minimum normę EURO VI w ramach zadania pn. „ Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych.

Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę 1

| Cecha, parametr | 2 sztuk busów klasy MINI | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę 1 |
| --- | --- | --- |
| Autobus/ Pojazd | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 110), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. 2016 r., poz. 2022). Samochód musi posiadać: - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP, ważne na dzień otwarcia ofert. - Wyniki Badań CNBOP. - Świadectwo zgodności WE Autobus/Pojazd homologowany, fabrycznie nowy, nigdy niezarejestrowany i nie używany wcześniej, służący do dowozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych oraz na potrzebny rozwoju rekreacji i turystyki szkolnej, spełniający normę minimum EURO 6 |  |
| Marka Typ Silnik | - Silnik spalinowy Diesel – norma emisji spalin Euro 6 Moc maks. – min. 140 KM Pojemność silnika – min. 1900 cm 3 |  |
| Wymiary pojazdu | Długość pow. 5000 mm Rozstaw osi: min 3400 mm |  |
| Szerokość | Szerokość nadwozia max 2 000 mm, z lusterkami 2 350 mm |  |
| Wysokość | Wysokość: 1850 – 2355 mm |  |
| Liczba miejsc do przewozu pasażerów | Ogółem: Liczba miejsc siedzących: typu Kombi 9 – osobowy przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | nie może przekroczy 3 500 kg |  |

| Lp. | Zespół, instalacja | Wymagania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik | - Silnik spalinowy Diesel – norma emisji spalin Euro 6 - Moc maks. – min. 140 KM - Maks. moment obrotowy – min. 350 Nm - Pojemność silnika – min. 1900 cm 3 |  |
| 2. | Skrzynia biegów | - Skrzynia biegów - 6-cio biegowa, manualna /automatyczna |  |
| 3. | Układ hamulcowy | - Układy ABS i ESP |  |
| 4. | Układ elektryczny | - Elektrycznie regulowane szyby przednie |  |
| 5. | Wentylacja klimatyzacja | Klimatyzacja cało-pojazdowa (przednia oraz tylna) |  |
| 6. | Podwozie/ Nadwozie | - Podwozie samochodu z napędem na jedną oś (przednią lub tylną). |  |
| 7. | Drzwi pasażerskie i okna | - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. - 2 drzwi przednie, - drzwi boczne przesuwne z prawej strony, - drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką. - Otwierane lub uchylne szyby tylne dla 2 rzędu foteli - Przyciemniane okna boczne tylne dla 2 i 3 rzędu foteli |  |
| 8. | Kabina/wnętrze | - Kabina przystosowana do przewozu 9 osób lub 6 osób i wózka inwalidzkiego jednocześnie, Kabina wyposażona w: - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia z podłokietnikiem, - bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób - kanapa 3 osobowa w 2 rzędzie, demontowana, z mocowaniem Isofix, uchylana do przodu w podziale 2 + 1, - kanapa 3 osobowa w 3 rzędzie, demontowana, uchylana do przodu - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - Czołowe oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| 9. | Ogumienie | - Obręcze kół stalowe lub aluminiowe 16 cali - Opony letnie oraz komplet kół zimowych - System monitorujący ciśnienie w oponach - wyposażony w koło zapasowe, |  |
| 10. | Kolorystyka zewnętrzna | - Logotypem Zamawiającego, Użytkownika oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych - brak wymogów, lakier metalizowany |  |
| 11. | Dodatkowe wyposażenie | - kamera cofania i sygnał akustyczny włączenia biegu wstecznego - Czujni parkowania z tyłu |  |
| 12. | Pozostałe urządzenia, systemy i wyposażenie | - Radio z łączami Bluetooth i USB, |  |
| 13. | Szkolenia | - szkolenie dla 2 kierowców oraz obsługi technicznej w zakresie budowy, wyposażenia, eksploatacji autobusów min. 1 godziny |  |
| 14. | Warunki gwarancji | - Na samochód min. 24 miesiące. - Na lakier min. 24 miesiące. |  |

Dokument należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

Należy wskazać wartości, parametry oraz typy zespołów podzespołów lub wpisać „TAK” odpowiednio dla każdej pozycji z kolumny „Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawców”

Należy wskazać wartości, parametry oraz typy zespołów podzespołów lub wpisać „TAK” odpowiednio dla każdej pozycji z kolumny „Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawców”